ЗМІСТ

Відомість креслень

|  | 1. Вступ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Аналіз сучасного стану парку |  |
|  | 3. Концептуальне рішення планувальної організації міського парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба |  |
|  | 4. Застосування сучасних прийомів урбанізованого ландшафту в концептуальному рішенні організації парку |  |
|  | 5. Функціональне зонування парку |  |
|  | 6. Висновок |  |
|  | 7. Список використаної літератури |  |

Відомість креслень

Дана частина завдання являє собою розробку концептуальних рекомендацій проектно-планувальних пропозицій організації багатофункціонального парку культури в  місті Суми.

Склад  проектних робочих креслень представлені на двох  А0  841х1189 формата аркуша за номерацією: 1,2 (05791)

| № | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Концептуальне рішення міського парку культури ім. Кожедуба в місті Суми Перелік креслень 1-го планшету: |  |
|  | Ситуаційна схема розміщення парку |  |
|  | Схема розташування території у планувальній структурі міста |  |
|  | Композиційна схема |  |
|  | Концептуальне рішення генерального плану |  |
|  | Формування урбанізованого ландшафту |  |
| 2 | Схема функціонального зонування |  |
|  | Фрагмент генерального плану |  |
|  | Елементи благоустрою |  |
|  | Розгортка парку по головній алеї |  |

ВСТУП

Зв`язок міста і природи розглядається у містобудуванні як основа розвитку будь-якого міста від малого до крупного мегаполісу. Тому зелені насадження виступають у сучасному містобудуванні як повноправні конструктивні елементи, що беруть участь в організації міського середовища.

У містобудуванні озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів щодо планування, забудови і впорядкування населених місць. Воно має величезне значення в житті людини і в навколишньому середовищі.

Система озеленених територій міста – це сукупність всіх збережених і заново створених внутрішньоміських і заміських відкритих просторів в їх архітектурно-планувальному і композиційній єдності, забезпечує соціально-функціональні потреби населення.

Використання компонентів природного ландшафту в архітектурному  формоутворенні є актуальною проблемою для сучасних великих міст не тільки з позиції поганої екології, але й з низьким рівнем естетичної гармонізації міського  середовища, що орієнтований на досконалене сприйняття людини візуальних якостей середовище. Тому, на сьогоднішній день, однією з найважливіших задач  архітектури і містобудування - є підвищення рівня озеленення міст різними засобами. Одним з таких засобів  може виступати нові пропозиції вдосконалення і розвитку паркової системи  міста, що створюють вдалий взаємозв`язок архітектури і природи, де формується своєрідне міське середовище, що дуже важливе для міського життя.

Головною ідеєю роботи – необхідність виявлення та систематизація основних рекомендацій і засобів формування паркової території міста обумовлена спрямованістю на вирішення завдань  та покращення міського середовища, що підвищує екологічну стійкість, ефективне використання та привабливість територій міста.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПАРКУ

# Характеристика

Парк ім. Кожедуба І.М. являє собою зелений масив паркового типу з наміченої системою алей і доріг, із зеленими насадженнями, що представляє собою цінність для розвитку зеленої зони міста. Межі парку визначені генеральним планом м. Суми. Парк можна кваліфікувати як невеликий міський багатопрофільний з функціями: розваг, атракціонів, спортивної, прогулянок, і тихого відпочинку. Громадський парк займає площу в 60,0 га і розташований біля  центральної частини міста Суми. Ділянка знаходиться в вздовж вулиці Гагаріна та в межах вулиць 20 років Премоги та Харківська, річки Псел. Територія переважно оточенна  житловими і громадськими будинками і тому інтенсивно використовується в якості місця короткочасного і довгого відпочинку. На даний момент стан благоустрою та озеленення парку потребує проведення певних заходів для підвищення естетичного вигляду та забезпечення належного рівня функціонування.

Будівництво й догляд за садово-парковими об’єктами здійснює КП Сумської міської ради «Зелене будівництво». Аналізуючи результати досліджень слід зазначити, що зелені насадження лише частково виконують відведені їм санітарно-гігієнічні функцій. Давно не насаджувались нові види, а існуюче насадження з роками втрачає свій естетичний вигляд.

# Для даної території характерне значне рекреаційне навантаження, оскільки ділянка знаходиться в центральній частині міста.

Квіткове оформлення на досить низькому рівні, тому потребує більш професійного підходу, в окремих місцях повністю витоптане трав’яне вкриття. Асортимент трав майже не диференційований за типами газонів. Експлуатація газону включає лише скошування, та й те не регулярне.

# Недоліком організації благоустрою є мала кількість архітектурних форм, які позитивно впливають на емоційно-психологічний стан відвідувачів, не вистачає паркових лавочок для відпочинку, декоративних ліхтарів та урн для сміття. Насадження потребує часткової реконструкції.

Рис. 1  Схема  розташування території в структурі міста.

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСЬКОГО ПАРКУ

Основною ідеєю концептуального рішення міського парку є створення природно-рекреаційного комплексу, який з новими функціями увійде в систему міських парків міста, внесе функціональне різноманіття, що, забезпечить ефективне використання території. Нами було запропоновано архітектурно-планувальну організацію парку, з урахуванням умов ландшафтного середовища, з новими можливими функціями, які мають більш атрактивну насиченість, доповнить загальну композицію простору, створюючи цілісне художньо образне рішення парку:

- Організація додаткових вхідних груп. Одним з них - вхід через музей, що є продовженням відкритої виставкової галереї; включає в себе роботи сумських митців: художник і кераміст Л. Костур, скульптор Кавалерідзе, Лисенко та ін. Це супроводить тим, що прилегла територія парку розташована біля  історичної частини міста і музейної зони.

- Формування головної алеї з застосуванням експозицій та інсталяції сучасного мистецтва. Насичена цікавим ландшафтним дизайном.

- Запропоновано наплавний міст через річку для більш доступного і зручного транзиту до головного торгового центру міста Суми.

- Торгово-розважальний центр, організація літніх майданчиків, кафе, ресторан з привабливою місцевістю.

- Організація квіткової виставки з ідеєю в різноманітній стилістиці, де формуються міні сади:

- бузковий сад;

- сад троянд;

- сад мініатюр;

- топі арій;

- лабіринт.

- Насиченість сучасними дитячими і дорослими атракціонами, організація дитячих майданчиків для ігр.

- Доповнення до спортивної інфраструктури: майданчики для баскетболу, волейболу, тенісу, турнікум (варкау), картинг, льодова арена.

- Запропоновано вибудувати зону для екстримального парку, що буде включаси в себе скалолазання, скейтбординг, паркурпарк, БМХ-парк, акрострит, пейнбол.

- Реконструкція існуючого літнього театру в більш сучасну споруду з елементами урбанізованого ландшафту.

- Організація міні-зоопарку.

- Запропоновано сформувати новий зелений театр – відкритий простір для масових зібрань (амфітеатр, кінотеатр).

- Розвинути міський пляж з більш інфраструктурним насиченням: кафе, спортивні майданчики, пляжна зона – лежаки, водні атракціони.

- Школа спортивного розвитку (лекції, навчання, зібрання).

- Створити в зоні тихого відпочинку козацькі табори, організувавши верхову їзду, бойові турніри тощо).

- Зона вільного користування інтернетною мережою (WiFi).

- Організація велодоріжок вздовж набережної.

- Встановлення вбиралень та огорожі паркової території.

Загальні елементи парку

Майданчики для відпочинку повинні задовольняти різноманітні потреби всіх вікових груп відвідувачів. Передбачені проектом майданчика наступних видів: галявини і майданчики тихого відпочинку (одиночного, сімейного, групового); галасливого відпочинку (сімейного, групового, колективного), видовищ і розваг (пікніків, культмасових заходів, танців); споглядального відпочинку, видові і огляду експозицій, майданчики відпочинку на воді, майданчики-солярії та ін.. Комфортні умови для тихого відпочинку створюються на невеликих майданчиках обладнаних зручними меблями. Передбачені майданчики для розміщення кафе та ресторану із зручним під'їздом
Водойми і водні пристрої істотно прикрашають і оздоровлюють паркову середу, тому проектом передбачається максимальне збільшення площі водного дзеркала, за рахунок створення додаткових водних пристроїв. 
Проектом передбачено прикраса центральної еспланади з фонтанам різних розмірів і форм з рециркуляційних пристроями. Крім виконання утилітарної функції захисна смуга є просторовим контактом парку з його оточенням і важливим композиційним засобом, візуально розширюють внутрішній простір парку за рахунок декоративно оформленої узлісся, увеличивающей естетичне значення захисної зеленої смуги для формування пейзажів парку.
Дорожня мережа парку забезпечує зручний зв'язок входів в парк з усіма його функціональними зонами і окремими об'єктами всередині них, включаючи розвантажувальні, ігрові, та інші майданчики. Ширина головної пішохідної алеї залишена без зміни і розраховується виходячи з пропускної спроможності, що забезпечує комфортність і безперервність руху. Враховуючи дні свят і різних масових заходів, пропускну здатність головної алей можна збільшити за рахунок ще трьох паралельних доріг, з'єднаних діагональної зв'язком. Таким чином ширина потоку руху по головній алеї з дублюючими доріжками, що перетворюється його в добре захищену від сонця еспланаду. Поперечний профіль дороги, розділений квіткової рабатки збережений. Вечірнє освітлення еспланади здійснюється мачтових світильниками з відбитим світлом.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРИЙОМІВ УРБАНІЗОВАНОГО ЛАНДШАФТУ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ РІШЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРКУ

Напрями та шляхи вдосконалення привабливості паркової території. Головні рекомендації щодо застосування різних сучасних підходів в застосуванні ландшафтного дизайну в якості екологічної та естетичної реконструкції громадського простору в цілях досягти стійкість середовища.

В якості прикладу можуть використовуватися наступні заходи і прийоми:

Рис. 2  Схема  прийомів для проектного рішення формування урбанізованого ландшафту територій.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ

Основною ідеєю проекту є створення високотехнологічного і високоефективного багатофункціонального парку, що забезпечує активну діяльність міста і  обслуговує на самому сучасному рівні. Весь парк розділений  на кілька окремих функціональних зон і при цьому пов'язаний в єдину спільну планувальну структуру.

Рис. 3  Схема  функціонального зонування.

ВИСНОВКИ

Запропонована концепція генерального плану парку є великим потенціалом розвитку як рекреаційного об'єкта міського значення.  Доцільне застосування сучасних архітектурно-ландшафтних і композиційно-планувальних рішень, засобів і прийомів для підвищення естетичних і функціональних якостей середовища.

Основою концепції парку є суміщення на
одній території декілька функцій різного характеру, що є актуальним при розташуванні в великих міських центрів. Парк демонструє абсолютно новий підхід формування для залучення як можна більшої кількості людей, коли привабливість території для відвідувачів посилює інтерес  і набирає індивідуального характеру.

Проектом передбачено застосування прийнятих прийомів формування урбанізованого ландшафту та різні засоби ландшафтного дизайну для технологічної модернізації і естетичного вдосконалення територій парку.

Запропонована концепція генерального плану істотно покращила санітарно-гігієнічний та функціонально-планувальний стан обраної ділянки.

Для міста Суми, як і для багатьох інших міст України організація зелених зон міста в архітектурному середовищі є досить актуальною темою, оскільки, вона обумовлено спрямована на вирішення завдань (містобудівних, ландшафтних, природних, соціально-економічних та ін.); для покращення міського середовища, що підвищує екологічну стійкість, ефективне використання та привабливість територій міста.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень.

- Методичні рекомендації з проектування, будівництва та прийняття в експлуатацію парків, садів, скверів та інших об'єктів комплексного благоустрою в містах Київ містобудування, 1984. - 159 с.,

- Керівництво з проектування парків. - Мінськ: Полум'я
Архітектурна композиція садів і 1980. - 254 с.

- Озеленение городов. Киев. Будевельник, 1966.

- Справочник. Ландшафтна архітектура. Київ. Будівельник., 199

- Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест. – М.: